K10

专业前级效果器

系统特性：

SEAPRO（森宝）K10此产品是具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器,每个功能部分都独立可调,且有相应的PC界面,可直观调节,易于操作。

DSP 前级效果器+专业音频处理器

功能特点

音乐

1.  音乐参量均衡:7段

2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)

麦克风

1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3

2.  有麦克风压限功能

3.  15段麦克风参量均衡

效果回声：

1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz

2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz

3.  回声参量均衡：3段

4.  回声电平：0～100%

5.  回声直达声电平： 0～100%

6.  回声预延时：0～500ms

7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）

8.  回声总预延时： 0～500ms

9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）

10. 回声重复： 0～90%

混响

1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz

2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz

3.  混响电平可调范围：0～100%

4.  混响直达声可调范围：0～100%

5.  回声预延时可调范围：0～200ms

6.  混响时间可调范围：0～3000ms

主输出

（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）

1.  音乐电平： 0～200%

2.  直达声电平： 0～200%

3.  回声电平：0～200%

4.  混响电平：0～200%

5.  5段音乐参量均衡

6.  压缩限幅器

7.  左通道延时：0～50ms

8.  右通道延时：0～50ms

9.  左通道静音功能

10. 右通道静音功能

中置输出

（工作模式：唱歌/热舞(自动/手动)，包含除压限、延时、静音外的所有参数）

1.  音乐电平：0～200%

2.  直达声电平：0～200%

3.  回声电平：0～200%

4.  混响电平：0～200%

5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz

6.  3段参量均衡

7.  压缩限幅器

8.  延时：0～50ms

9.  静音功能

超低音输出

（工作模式：唱歌/热舞(自动/手动)，包含除压限、延时、静音外的所有参数）

1.  音乐电平：0～400%

2.  MIC直达声电平：0～200%

3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)

4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)

5.  3段参量均衡

6.  压缩限幅器

7.  延时：0～50ms

8.   静音功能

后置输出

（工作模式：唱歌/热舞(自动/手动)，包含除压限、延时、静音外的所有参数）

1.  音乐电平：0～200%

2.  直达声电平：0～200%

3.  回声电平：0～200%

4.  混响电平：0～200%

5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz

6.  3段参量均衡

7.  压缩限幅器

8.  左通道延时：0～50ms

9.  右通道延时：0～50ms

10. 左通道静音：静音/非静音

11. 右通道静音：静音/非静音

系统

1.  两个音乐输入端口：1/2

2.  音乐输入增益：0dB/3dB/6dB (用户模式不可调节)

3． 键盘锁密码与系统模式切密码